Décodage d'un clavier avec un µC ST6230

Programme

;   REGISTRES

ddrpb	.def	0c5h	; port B registre de direction des données

orpb              .def      0cdh    ; port B registre d’option

drpb              .def      0c1h    ; port B registre de données

adr                .def      0d0h    ; registre de données du convertisseur analogique-numérique

adcr              .def      0d1h    ; registre de contrôle du convertisseur analogique-numérique

a                   .def      0ffh     ;  accumulateur

; CONSTANTES

inpall	.equ     000h    ; utilisé pour mettre toutes les broches en entrées

peg1_2	.equ     00ch    ; limite pour distinguer entre la touche 1 et la touche 2

peg2_3	.equ     025h    ; limite pour distinguer entre la touche 2 et la touche 3

peg3_4	.equ     03eh    ; limite pour distinguer entre la touche 3 et la touche 4

peg4_5	.equ     058h    ; limite pour distinguer entre la touche 4 et la touche 5

peg5_6	.equ     072h    ; limite pour distinguer entre la touche 5 et la touche 6

peg6_7	.equ     08ch    ; limite pour distinguer entre la touche 6 et la touche 7

peg7_8	.equ     0a5h    ; limite pour distinguer entre la touche 7 et la touche 8

peg8_9	.equ     0beh    ; limite pour distinguer entre la touche 8 et la touche 9

peg9_10	.equ     0d9h    ; limite pour distinguer entre la touche 9 et la touche 10

ldi	ddrpb,inpall ; toutes les broches du port B en entrée à l’état bas

ldi	orpb,10h      ; registre d’option

ldi        drpb,10h      ; registre de direction : PB4 devient l’entrée analogique

ldi        adcr,30h       ; registre de contrôle du convertisseur analogique-numérique

; convertisseur activé , début de conversion ,

; interruption du convertisseur dévalidée

loop:		jrr         6,adcr,loop  ; boucle jusqu’à la fin d’une convertion ( ‘bit’ 6 positonné à 1 )

ld          a,adr            ; charge l’accumulateur avec le résultat de la conversion

sw1:		cpi        a,peg1_2      ; comparaison avec la limite entre les touches 1 et 2

jrnz       sw2              ; le résultat de la conversion infèrieure à la limite entre les

; touches 1 et 2

jp          s1                 ; la touche 1 a été appuyée : saut au sous-programme s1

sw2:		cpi        a,peg2_3      ; comparaison avec la limite entre les touches 2 et 3

jrnz       sw3              ; le résultat de la conversion infèrieure à la limite entre les

; touches 2 et 3

jp          s2                  ; la touche 2 a été appuyée : saut au sous-programme 2

sw3:		cpi        a,peg3_4      ; comparaison avec la limite entre les touches 3 et 4

jrnz       sw4              ; le résultat de la conversion infèrieure à la limite entre les

; touches 3 et 4

jp          s3                  ; la touche 3 a été appuyée : saut au sous-programme s3

sw4:		cpi        a,peg4_5      ; comparaison avec la limite entre les touches 4 et 5

jrnz       sw5              ; le résultat de la conversion infèrieure à la limite entre les

; touches 4 et 5

jp          s4                  ; la touche 4 a été appuyée : saut au sous-programme s4

sw5:		cpi        a,peg5_6      ; comparaison avec la limite entre les touches 5 et 6

jrnz       sw6              ; le résultat de la conversion infèrieure à la limite entre les

; touches 5 et 6

jp          s5                  ; la touche 5 a été appuyée : saut au sous-programme s5

sw6:		cpi        a,peg6_7      ; comparaison avec la limite entre les touches 6 et 7

jrnz       sw7              ; le résultat de la conversion infèrieure à la limite entre les

; touches 6 et 7

jp          s6                  ; la touche 6 a été appuyée : saut au sous-programme s6

sw7:		cpi        a,peg7_8      ; comparaison avec la limite entre les touches 7 et 8

jrnz       sw8              ; le résultat de la conversion infèrieure à la limite entre les

; touches 7 et 8

jp          s7                  ; la touche 7 a été appuyée : saut au sous-programme s7

sw8:		cpi        a,peg8_9      ; comparaison avec la limite entre les touches 8 et 9

jrnz       sw9              ; le résultat de la conversion infèrieure à la limite entre les

; touches 8 et 9

jp          s8                  ; la touche 8 a été appuyée : saut au sous-programme s8

sw9:		cpi        a,peg9_10      ; comparaison avec la limite entre les touches 9 et 10

jrnz       sw10             ; le résultat de la conversion infèrieure à la limite entre les

; touches 9 et 10

jp          s9                  ; la touche 9 a été appuyée : saut au sous-programme s9

sw10:	jp          s10                ; la touche 1 a été appuyée : saut au sous-programme s10

; sous-programmes laissés au libre choix de l’utilsateur

s1:

s2:

s3:

s4:

s5:

s6:

s7:

s8:

s9:

s10: